Лабораторная работа. «Планирование потребности в материалах»

Планирование потребности в материалах выполняется на основе спецификаций.

Спецификация

ИЛИ

Независимый спрос – прогнозы сбыта и заказы клиентов материалы.

Зависимый спрос – потребность в материале, рассчитанная на основе данных независимого спроса на другие номенклатурные позиции.

Синонимы:

- Изделие – Продукция - Материал;

- Сборочная единица – полуфабрикат - Материал;

- Узел – полуфабрикат - Материал.

Цель работы: Определить потребность в материалах на плановый период.

Потребность в материалах определяется в направлении, обратном ходу технологического процесса, т.е. начиная с уровня 0, затем 1 и т.д.

Потребность рассчитывается по шагам:

- Определить потребность в производстве готовой продукции

Уровень 0

i=1,n-индекс вида готовой продукции

Зi-заказ клиента (объем продаж) на готовую продукциюi-го вида

ОКi-остаток на конец периода на готовую продукциюi-го вида

ОНi-остаток на начало периода на готовую продукциюi-го вида

Пi-потребность объем производствана период в готовую продукциюi-го вида

Пi=Зi+ОКi-ОНi , для любого i=1,n

- Определить потребность в производстве полуфабрикатов на объем производства продукции верхнего уровня и потребность в закупаемых материалах на объем производства продукции верхнего уровня.

Уровень 1,…k,…l

j=1,m-индекс вида полуфабриката/ материала k-го уровня

Пj-потребность на объем производства продукции верхнего уровняв полуфабрикате/материале j-го вида

Уровень k: Пjk=i=1nПi*нрij , для любого j=1,m

для любого k=1,l

- Определить общую потребность в производстве полуфабрикатов и потребность в закупаемых материалах с учетом всех уровней

ОПj=k=1lПjk , для любого k=1,l

- Определить потребность в производстве полуфабрикатов и потребность в закупаемых материалах на период с учетом запасов и заказов клиентов на полуфабрикаты и закупаемые материалы.

p=1,z-индекс вида полуфабрикатаили закупаемого материала

Зp-заказ клиента на полуфабрикат или закупаемый материалp-го вида

ОКp-остаток на конец периода на полуфабрикат или закупаемого материалp-го вида

ОНp-остаток на начало периода на полуфабрикатили закупаемого материалp-го вида

ОПj-потребность на объем производства продукции верхненго уровня в полуфабрикате/материалеj-го вида

Пp=ОПj+ Зp+ОКp-ОНp , для любого p=1,z

для любого j=1,m

j=p

Результаты оформить в виде таблицы

Таблица. Потребность в материалах на период

| Материал | Единица измерения | Остаток на начало | Заказы клиентов | Объем производства | Объем закупки | Остаток на конец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |