ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

Планирование потребности в производственной мощности

Цель работы: рассчитать наличную производственную мощность и сопоставить ее с требуемой.

Исходные данные:

Соответствие вариантов 5 и 6 ЛР

| ЛР 5 | ЛР 6 |
| --- | --- |
| 1,6,11 | 1 |
| 2,7,12 | 2 |
| 3,8,13 | 3 |
| 4,9,14 | 4 |
| 5,10,15 | 5 |

- Технологические карты (лаб.раб.№5 по вариантам) ;

- Потребность в материалах (лаб.раб.№5 по вариантам);

- Плановый период

– март 2018 г.     Вариант № 1

– апрель 2018 г. Вариант № 2

– май 2018 г.      Вариант № 3

– июнь 2018 г.   Вариант № 4

– июль 2018 г.   Вариант № 5

- Режим работы предприятия – 5-ти дневная неделя, 1 смена, длительность смены 8 ч.

- Количество единиц оборудования:

Вариант № 1

Количество единиц оборудования:

Оборудование 1 – 5 ед.;

Оборудование 2 – 2 ед.;

Оборудование 3 – 4 ед.;

Оборудование 4 – 6 ед.;

Оборудование 5 – 6 ед.;

Оборудование 6 – 4 ед.;

Оборудование 7 – 2 ед.

Плановый ремонтный фонд составляет -10 % от календарного фонда.

Вариант № 2

Количество единиц оборудования:

Оборудование 1 – 1 ед.;

Оборудование 2 – 2 ед.;

Оборудование 3 – 1 ед.;

Оборудование 4 – 1 ед.;

Оборудование 5 – 1 ед.;

Оборудование 6 – 1 ед.;

Оборудование 7 – 1 ед.

Плановый ремонтный фонд составляет -20 % от календарного фонда.

Вариант № 3

Количество единиц оборудования:

Оборудование 1 – 2 ед.;

Оборудование 2 – 2 ед.;

Оборудование 3 – 1 ед.;

Оборудование 4 – 3 ед.;

Оборудование 5 – 4 ед.;

Оборудование 6 – 4 ед.;

Оборудование 7 – 1 ед.

Плановый ремонтный фонд составляет -30 % от календарного фонда.

Вариант № 4

Количество единиц оборудования:

Оборудование 1 – 3 ед.;

Оборудование 2 – 1 ед.;

Оборудование 3 – 6 ед.;

Оборудование 4 – 6 ед.;

Оборудование 5 – 3 ед.;

Оборудование 6 – 1 ед.;

Оборудование 7 – 1 ед.

Плановый ремонтный фонд составляет -25 % от календарного фонда.

Вариант № 5

Количество единиц оборудования:

Оборудование 1 – 2 ед.;

Оборудование 2 – 4 ед.;

Оборудование 3 – 6 ед.;

Оборудование 4 – 5 ед.;

Оборудование 5 – 3 ед.;

Оборудование 6 – 2 ед.;

Оборудование 7 – 2 ед.

Плановый ремонтный фонд составляет -15 % от календарного фонда.

Плановые расчеты по производственной мощности осуществляются по этапам, приведенным ниже.

Этап 1. Условная единица

Для проведения укрупненной оценки на реалистичность проекта выпуска продукции в случае широкой номенклатуры изделий, детали для которых обрабатываются на одном и том же оборудовании, используют понятие норма станкоемкости условной единицы. Данный показатель может быть рассчитан как сумма станкоемкостей всех различных изделий, включенных в проект производственной программы, причем станкоемкость каждого изделия должна входить в сумму станкоемкости условной единицы в той пропорции, в какой само изделие предусмотрено в программе.

Проект программы производства – Потребности в материалах (заказы клиентов, остатки, потребность в полуфабрикатах).

Действующая норма станкоемкости условной единицы для j-го вида оборудования:

- норма станкоемкости единицы материала i-го вида для j-го вида оборудования

- удельный вес материала i-го видав объеме выпуска на оборудовании j-го вида.

Результат оформить в виде таблицы

Таблица станкоемкостьусловного изделия по видам оборудования

| Вид оборудования | Станкоемкость изготовления Условного изделия, нормо-ч./ед. |
| --- | --- |
| Оборудование 1 |  |
| Оборудование 2 |  |
| Оборудование 3 |  |
| Оборудование 4 |  |
| Оборудование 5 |  |
| Оборудование 6 |  |
| Оборудование 7 |  |

Этап 2. Фонд времени работы наличного оборудования

В зависимости от режима работы  предприятия определяют фонды времени: календарный, режимный (номинальный) и действительный (рабочий).

Для каждой единицы оборудования календарный фонд времениФк определяется как произведение числа календарных дней в расчетном периоде на количество часов в сутки. Годовой календарный фонд будет равен:

Фк = 365*24 = 8760 ч.

Режимный фондФр равен календарному фонду в днях за вычетом выходных и праздничных дней с учетом сокращенного рабочего дня в предпраздничные дни:

Фр = (Дсм (365 - Дв - Дп ) – tнДп.д. ) Ксм ,

Где Дсм  - длительность рабочей смены, ч; Дв – количество выходных дней в плановом периоде; Дп – количество праздничных дней в плановом периоде; tн – количество нерабочих часов в предпраздничные дни; Дп.д – количество предпраздничных дней; Ксм – количество смен работы.

Действительный (плановый) фонд времени представляет собой максимально возможный фонд времени при заданном режиме работы с учетом затрат времени на капитальный и планово-предупредительный ремонт.

В условиях непрерывного процесса производства величина этого фонда равна:

Фк – (Рк + Рп.п. )

Для прерывного процесса производства:

Фр – (Рк + Рп.п. ),

где Рк и Рп.п – плановые затраты времени на капитальный и планово-предупредительный ремонт соответственно, ч.

Пример. Предприятие работает в две смены при 5-ти дневной рабочей неделе. Количество выходных и праздничных дней в плановом периоде 65 дня. Продолжительность смены 8 ч. Время на ремонт оборудования всех типов определено в размере 6,2% от режимного фонда.

Фк = 365*24 = 8760 ч. (календарный фонд единицы оборудования)

Фр = (Дсм (365 - Дв - Дп ) – tнДп.д. ) Ксм ,

Фр = 8 (365 - 65 ) 2 =4800 ч (режимный фонд единицы оборудования)

= Фр – (Рк + Рп.п. )

Рк + Рп.п. = Фр*0,03=4800*0,062=300 ч (время на ремонт единицы оборудования)

= 4800 – 300 = 4500 ч (действительный фонд работы единицы оборудования).

Результаты по определению действительного фонда времени работы оборудования оформить в виде таблицы:

Таблица. Расчет действительного фонда времени работы оборудования _____________ (цеха)

| Группа оборудования | Количество единиц оборудования (k), шт. | Действительный фонд времени единицы оборудования при s-сменном режиме работы (), ч. | Действительный фонд времени оборудования (), ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование 1 |  |  |  |
| Оборудование 2 |  |  |  |
| Оборудование 3 |  |  |  |

Этап 3. Расчет производственной мощности.

Расчет производственной мощности предприятия ведется по всем его подразделениям в следующей последовательности:

- расчет производственной мощности по видам агрегатов и группам технологического оборудования,

- по производственным участкам,

- по основным цехам и предприятию в целом.

Производственная мощность предприятия определяется по мощности ведущих цехов, цеха – по мощности ведущих участков, участка – по мощности ведущего оборудования (см. схему). К ведущим объектам относится оборудование, участки, цеха,  которые ограничивают выпуск продукции.

Производственнаямощностьгруппыоборудования()

Производственнаямощностьучастка  ()

Производственнаямощностьцеха ()

Производственнаямощностьпредприятия ()

= Пропускнаяспособностьведущегооборудования

= Пропускнаяспособностьведущегоучастка

= Пропускнаяспособностьведущегоцеха

Производственнаямощностьединицыоборудования()

Схема 1 Расчет производственной мощности предприятия

Результаты расчета наличной производственной мощности представить в виде таблиц по всем цехам.

Таблица. Расчет производственной мощности на основе условного изделия

| Вид оборудования | Действительный фонд работы 1 шт. оборудования, ч. | Количество единиц оборудования, шт. | Пропускная способность , ч. | Норма времени на изготовление единицы условного изделия, нормо-ч./ед. | Возможный выпуск - Производственная мощность, шт. | Потребность в условном изделии, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование 1 |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование n |  |  |  |  |  |  |
| Цех 1 | Х | Х | Min Пj в цехе | Х |  |  |
| Оборудование 1 |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование n |  |  |  |  |  |  |
| Цех 2 | Х | Х | Min Пj в цехе | Х |  |  |
| Оборудование 1 |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование n |  |  |  |  |  |  |
| Цех 3 | Х | Х | Min Пj в цехе | Х | Х | Х |
| Предприятие |  |  | Min Пj по цехам |  |  |  |

Выделить ведущую группу оборудования (минимальный объем выпуска). Рассчитанный возможный выпуск продукции по ведущей группе оборудования является производственной мощностью участка (цеха, предприятия).