Лабораторная работа. Настройка статических маршрутов IPv6 и маршрутов IPv6 по умолчанию

Топология

- Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IPv6-адрес/длина префикса | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/1 | 2001:DB8:ACAD:A::/64 eui-64 | N/A |
|  | G0/0 | FC00::1/64 | N/A |
| R3 | G0/1 | 2001:DB8:ACAD:B::/64 eui-64 | N/A |
|  | G0/0 | FC00::2/64 | N/A |
| PC-A | NIC | SLAAC | SLAAC |
| PC-C | NIC | SLAAC | SLAAC |

Задачи

Часть 1. Построение сети и настройка базовых параметров устройства

Активируйте одноадресную IPv6-маршрутизацию и настройте IPv6-адресацию на маршрутизаторах.

Отключите IPv4-адресацию и активируйте функцию SLAAC(Stateless Address Autoconfiguration) протокола IPv6 для сетевых интерфейсов ПК.

Используйте команды ipconfig и ping для проверки подключения к сети LAN.

Используйте команды show для проверки настроек IPv6.

Часть 2. Настройка статических и динамических маршрутов IPv6

Настройте статический маршрут IPv6 с прямым подключением.

Настройте рекурсивный статический маршрут IPv6.

Настройте статический маршрут IPv6 по умолчанию.

Исходные данные/сценарий

В данной лабораторной работе вам предстоит выполнить настройку сети для обмена данными только с помощью IPv6-адресации, включая настройку маршрутизаторов и ПК. Для настройки IPv6-адресов узлов вы будете использовать автоконфигурацию адреса без сохранения состояний (SLAAC). Также вы настроите на маршрутизаторах статические маршруты IPv6 и маршруты IPv6 по умолчанию, чтобы обеспечить обмен данными с удалёнными сетями (сетями без прямого подключения).

Примечание. Убедитесь, что предыдущие настройки маршрутизаторов и коммутаторов удалены, и они не имеют загрузочной конфигурации. Если вы не уверены в этом, обратитесь к преподавателю.

Необходимые ресурсы

2 маршрутизатора (под управлением ОС Cisco IOS 15.2(4) M3 (образ universal) или аналогичная модель);

2 коммутатора (под управлением ОС Cisco IOS 15.0(2), образ lanbasek9 или аналогичная модель);

2 ПК (под управлением ОС Windows 7, Vista или XP с программой эмуляции терминала, например Tera Term);

консольные кабели для настройки устройств Cisco IOS через консольные порты;

кабели Ethernet и последовательные кабели в соответствии с топологией.

Построение сети и настройка базовых параметров устройства

В первой части лабораторной работы вам необходимо выполнить кабельное соединение и настроить сеть для обмена данными с использованием IPv6-адресации.

  - Создайте сеть в соответствии со схемой топологии.

  - Выполните инициализацию и перезагрузку маршрутизатора и коммутаторов.

Активируйте одноадресную IPv6-маршрутизацию и настройте IPv6-адресацию на маршрутизаторах.

С помощью Puty подключитесь к маршрутизатору, помеченному на топологии как R1, и назначьте этому маршрутизатору имя R1.

В режиме глобальной конфигурации активируйте IPv6-маршрутизацию на маршрутизаторе R1.

R1(config)# ipv6 unicast-routing

Присвойте сетевым интерфейсам маршрутизатора R1 IPv6-адреса. Обратите внимание на то, что протокол IPv6 активирован на каждом интерфейсе. Интерфейс G0/1 имеет глобально маршрутизируемый индивидуальный адрес, EUI-64 используется для создания идентификатора в адресе. Интерфейс S0/0/1 имеет локально-маршрутизируемый, уникальный локальный адрес, который рекомендуется использовать для последовательных соединений типа точка-точка.(Вместо интерфейса S0/0/1 можно использовать интерфейс типа gigabyte ethernet)

R1(config)# interface g0/1

R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:A::/64 eui-64

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# interface g0/0

R1(config-if)# ipv6 address FC00::1/64

R1(config-if)# no shutdown

R1(config-if)# exit

Назначьте имя маршрутизатору R3.

В режиме глобальной конфигурации активируйте IPv6-маршрутизацию на маршрутизаторе R3.

R3(config)# ipv6 unicast-routing

Присвойте сетевым интерфейсам маршрутизатора R3 IPv6-адреса. Обратите внимание на то, что протокол IPv6 активирован на каждом интерфейсе. Интерфейс G0/1 имеет глобально маршрутизируемый индивидуальный адрес, EUI-64 используется для создания идентификатора в адресе. Интерфейс G0/0 имеет локально-маршрутизируемый, уникальный локальный адрес.

R3(config)# interface gigabit 0/1

R3(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:B::/64 eui-64

R3(config-if)# no shutdown

R3(config-if)# interface G0/0

R3(config-if)# ipv6 address FC00::2/64

R3(config-if)# no shutdown

R3(config-if)# exit

Отключите IPv4-адресацию и активируйте функцию SLAAC протокола IPv6 для сетевых интерфейсов ПК.

На компьютерах PC-A и PC-C нажмите кнопку Пуск и откройте Панель управления. Открыв панель в виде значков, щёлкните Центр управления сетями и общим доступом. В окне Центр управления сетями и общим доступом щёлкните Изменение параметров адаптера в левой части окна, чтобы открыть окно Сетевые подключения.

В окне Сетевые подключения вы увидите значки, отображающие ваши сетевые адаптеры. Дважды щёлкните на значок Подключение по локальной сети сетевого интерфейса ПК, подключённого к коммутатору. Щёлкните Свойства, чтобы открыть диалоговое окно «Подключение по локальной сети — свойства».

Не закрывая окно «Подключение по локальной сети — свойства», уберите флажок из пункта Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4), чтобы отключить протокол IPv4 в сетевом интерфейсе.

По-прежнему не закрывая это окно, поставьте флажок в пункте Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6), затем нажмите Свойства.

В открывшемся окне Свойства: Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6) проверьте, выбраны ли пункты Получить IPv6-адрес автоматически.

Используйте команды ipconfig и ping для проверки подключения к сети LAN.

В компьютере PC-A откройте командную строку, введите ipconfig /all и нажмите клавишу Enter. Выходные данные должны выглядеть примерно так, как показано ниже. В выходных данных вы должны увидеть, что теперь на ПК настроены глобальный индивидуальный IPv6-адрес, локальный IPv6-адрес канала и локальный IPv6-адрес шлюза по умолчанию.

C:\Users\User1>ipconfig /all

Windows IP Configuration

<Output omitted>

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix  . :

Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82577LC Gigabit Network Connection

Physical Address. . . . . . . . . : 1C-C1-DE-91-C3-5D

DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No

Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes

IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:db8:acad:a:7c0c:7493:218d:2f6c(Preferred)

Temporary IPv6 Address. . . . . . : 2001:db8:acad:a:bc40:133a:54e7:d497(Preferred)

Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::7c0c:7493:218d:2f6c%13(Preferred)

Default Gateway . . . . . . . . . : fe80::6273:5cff:fe0d:1a61%13

- Исходя из вашей реализации сети и выходных данных команды ipconfig /all, ответьте, получил ли PC-A данные об IPv6-адресации от маршрутизатора R1?

- ____________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________

Какой глобальный индивидуальный IPv6-адрес настроен на узле PC-A?

- ____________________________________________________________________________________

.

Какой локальный IPv6-адрес канала настроен на узле PC-A?

- ____________________________________________________________________________________

Какой IPv6-адрес шлюза по умолчанию настроен на узле PC-A?

- ____________________________________________________________________________________

На узле PC-A выполните команду ping -6, чтобы отправить эхо-запрос IPv6 на локальный адрес шлюза по умолчанию. Вы должны увидеть ответы от маршрутизатора R1.

C:\Users\User1>ping -6 <default-gateway-address>

- ПолучиллиPC-Aответынаэхо-запросотPC-AдомаршрутизатораR1?

- ____________________________________________________________________________________

Повторите шаг 5а на узле PC-C.

- Получил ли PC-C данные об IPv6-адресации от маршрутизатора R3?

- ____________________________________________________________________________________

Какой глобальный индивидуальный IPv6-адрес настроен на узле PC-С?

- ____________________________________________________________________________________

Какой локальный IPv6-адрес канала настроен на узле PC-С?

- ____________________________________________________________________________________

Какой IPv6-адрес шлюза по умолчанию настроен на узле PC-С?

- ____________________________________________________________________________________

На узле PC-С выполните команду ping -6, чтобы отправить эхо-запрос на шлюз по умолчанию.

- Получил ли узел PC-С ответы на эхо-запросы от PC-С до маршрутизатора R3?

- ____________________________________________________________________________________

Попытайтесь отправить эхо-запрос ping -6 от узла PC-A на IPv6-адрес узла PC-C.

C:\Users\User1>ping -6 PC-C-IPv6-address

- Успешно ли выполнен эхо-запрос? Поясните свой ответ.

- ____________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________________

Используйте команды show для проверки настроек IPv6.

Проверьте состояние интерфейсов маршрутизатора R1 с помощью команды showipv6 interface brief.

Какие два IPv6-адреса имеет интерфейс G0/1? К какому типу IPv6-адресов они относятся?

____________________________________________________________________________________

Какие два IPv6-адреса имеет интерфейс G0/0? К какому типу IPv6-адресов они относятся?

____________________________________________________________________________________

Чтобы просмотреть более подробные сведения об интерфейсах IPv6, на маршрутизаторе R1 введите команду show ipv6 interface и нажмите клавишу Enter.

- Какие групповые адреса настроены на интерфейсе Gigabit Ethernet 0/1?

- ____________________________________________________________________________________

- Какие групповые адреса настроены на интерфейсе G0/0?

- ____________________________________________________________________________________

- Для чего используется групповой адрес FF02::1?

- ____________________________________________________________________________________

- Для чего используется групповой адрес FF02::2?

- ____________________________________________________________________________________

- К какому типу групповых адресов относятся FF02::1:FF00:1 и FF02::1:FF0D:1A60, и для чего они используются?

- ____________________________________________________________________________________

Просмотрите таблицу IPv6-маршрутизации на маршрутизаторе R1 с помощью команды show ipv6 route. Таблица IPv6-маршрутизации должна содержать два подключённых маршрута, один для каждого интерфейса и три локальных маршрута, один для каждого интерфейса и один для группового трафика на интерфейс Null0.

Каким образом в выходных данных таблицы маршрутизации маршрутизатора R1 показано, почему эхо-запрос от узла PC-A на PC-C не был успешным?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Настройка статических IPv6-маршрутов и маршрутов IPv6 по умолчанию

Во второй части вам предстоит настроить статические маршруты IPv6 и маршруты IPv6 по умолчанию тремя различными способами. Вам предстоит проверить, что маршруты добавлены в таблицы маршрутизации, а также проверить успешное подключение между узлами PC-A и PC-C.

Необходимо настроить три типа статических маршрутов IPv6:

Статический маршрут IPv6 с прямым подключением – создаётся при указании выходного интерфейса.

Рекурсивный статический маршрут IPv6 – создаётся при указании IP-адреса следующего перехода. Этот метод требует выполнения на маршрутизаторе рекурсивного поиска в таблице маршрутизации в целях определения выходного интерфейса.

Статический маршрут IPv6 по умолчанию – аналогичен маршруту IPv4 четырёх нулей, статический маршрут IPv6 по умолчанию создаётся путём преобразования префикса назначения IPv6 назначения и длины префикса в нули, ::/0.

Настройка статического маршрута IPv6 с прямым подключением.

В статическом маршруте IPv6 с прямым подключением запись маршрута указывает выходной интерфейс маршрутизатора. Статический маршрут с прямым подключением обычно используется с последовательным интерфейсом для соединения типа точка-точка. Для настройки статических маршрутов IPv6 с прямым подключением используйте следующий синтаксис:

Router(config)# ipv6 route<ipv6-prefix/prefix-length><outgoing-interface-type><outgoing-interface-number>

На маршрутизаторе R1 настройте статический маршрут IPv6 к сети 2001:DB8:ACAD:B::/64 на маршрутизаторе R3, используя интерфейс G0/0 маршрутизатора R1

R1(config)# ipv6 route 2001:DB8:ACAD:B::/64 G0/0

R1(config)#

Просмотрите таблицу маршрутизации IPv6, чтобы проверить наличие новой записи статического маршрута.

Какова кодовая буква и запись в таблице маршрутизации для нового маршрута в таблице маршрутизации?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Теперь, после настройки статического маршрута на маршрутизаторе R1, можем ли мы отправить эхо-запрос на узел PC-C от PC-A?

- ____________________________________________________________________________________

Эти запросы не будут успешными. Если рекурсивный статический маршрут настроен верно, эхо-запрос поступает на PC-C. PC-C отправляет ответ на эхо-запрос компьютеру PC-A. Однако ответ на эхо-запрос сбрасывается на маршрутизаторе R3, поскольку в таблице маршрутизации R3 не содержится обратный маршрут к сети 2001:DB8:ACAD:A::/64. Для успешной отправки эхо-запроса по всей сети необходимо также создать статический маршрут на маршрутизаторе R3.

На маршрутизаторе R3 настройте статический маршрут IPv6 к сети 2001:DB8:ACAD:А::/64, используя выходной интерфейс S0/0/0 маршрутизатора R3.

R3(config)# ipv6 route 2001:DB8:ACAD:A::/64 G0/0

R3(config)#

Теперь, когда на обоих маршрутизаторах настроены статические маршруты, попытайтесь отправить эхо-запрос ping -6 от узла PC-A на глобальный индивидуальный IPv6-адрес узла PC-C.

- Успешноливыполненэхо-запрос? Почему?

- ____________________________________________________________________________________

Настройте рекурсивный статический маршрут IPv6.

В записи рекурсивного статического маршрута IPv6 содержится IPv6-адрес маршрутизатора следующего перехода. Для настройки рекурсивных статических маршрутов IPv6 используйте следующий синтаксис:

Router(config)# ipv6 route<ipv6-prefix/prefix-length><next-hop-ipv6-address>

На маршрутизаторе R1 удалите статический маршрут с прямым подключением и добавьте рекурсивный статический маршрут.

R1(config)# no ipv6 route 2001:DB8:ACAD:B::/64 G0/0

R1(config)# ipv6 route 2001:DB8:ACAD:B::/64 FC00::2

R1(config)# exit

На маршрутизаторе R3 удалите статический маршрут с прямым подключением и добавьте рекурсивный статический маршрут.

R3(config)# no ipv6 route 2001:DB8:ACAD:A::/64 G0/0

R3(config)# ipv6 route 2001:DB8:ACAD:A::/64 FC00::1

R3(config)# exit

Просмотрите таблицу маршрутизации IPv6 на маршрутизаторе R1, чтобы проверить наличие новой записи статического маршрута.

Каковакодоваябукваизаписьвтаблицемаршрутизациидляновогомаршрутавтаблицемаршрутизации?

____________________________________________________________________________________

Проверьте подключение с помощью команды ping -6, отправленной с PC-A на PC-C.

- Успешно ли выполнен эхо-запрос? _________________

- Примечание. Для успешной передачи эхо-запросов может потребоваться отключение брандмауэра.

Настройте статический маршрут IPv6 по умолчанию.

В статическом маршруте по умолчанию префикс назначения IPv6 и длина префикса состоят из нулей.

Router(config)# ipv6 route::/0<outgoing-interface-type><outgoing-interface-number> {and/or} <next-hop-ipv6-address>

На маршрутизаторе R1 удалите рекурсивный статический маршрут и добавьте статический маршрут по умолчанию.

R1(config)# no ipv6 route 2001:DB8:ACAD:B::/64 FC00::2

R1(config)# ipv6 route ::/0 G0/0

R1(config)#

На маршрутизаторе R3 удалите рекурсивный статический маршрут и добавьте статический маршрут по умолчанию.

Просмотрите таблицу маршрутизации IPv6 на маршрутизаторе R1, чтобы проверить наличие новой записи статического маршрута.

Какова кодовая буква и запись в таблице маршрутизации для нового маршрута в таблице маршрутизации?

____________________________________________________________________________________

Проверьте подключение с помощью команды ping -6, отправленной с PC-A на PC-C.

Успешно ли выполнен эхо-запрос? ____________ Примечание. Для успешной передачи эхо-запросов может потребоваться отключение брандмауэра.

Вопросы на закрепление

В данной лабораторной работе рассматривается настройка статических маршрутов IPv6 и маршрутов IPv6 по умолчанию. Можете ли вы представить ситуацию, при которой вам нужно настроить на маршрутизаторе как статические маршруты IPv4 и маршруты IPv4 по умолчанию, так и аналогичные IPv6-маршруты?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

На практике настройка статического маршрута IPv6 и маршрута IPv6 по умолчанию мало чем отличается от настройки статических маршрутов IPv4 и маршрутов IPv4 по умолчанию. Помимо очевидных различий между IPv6 и IPv4 адресацией, в чём заключаются другие отличия в настройке и проверке статического маршрута IPv6 по сравнению со статическим маршрутом IPv4?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________