Лабораторная работа. Настройка статических маршрутов и маршрутов IPv4 по умолчанию

Топология

Таблица адресации

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0 | 192.168.201.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | G0/1 | 192.168.202.1 | 255.255.255.0 | N/A |
| R2 | G0/0 | 192.168. 202.2 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | G0/1 | 192.168. 203.1 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | Lo0 | 209.165.200.225 | 255.255.255.224 | N/A |
| R3 | G0/0 | 192.168. 203.2 | 255.255.255.0 | N/A |
|  | G0/1 | 192.168. 204.1 | 255.255.255.0 |  |
| PC-A | NIC | 192.168.201.2 | 255.255.255.0 | 192.168.201.1 |
| PC-C | NIC | 192.168.204.2 | 255.255.255.0 | 192.168.204.1 |

Задачи

Часть 1. Настройка топологии и установка исходного состояния устройства

Часть 2. Настройка базовых параметров устройств и проверка подключения

Часть 3. Настройка статических маршрутов

Настройка рекурсивного статического маршрута.

Настройка статического маршрута с прямым подключением.

Настройка и удаление статических маршрутов.

Часть 4. Настройка и проверка маршрута по умолчанию

Исходные данные/сценарий

Каждый маршрутизатор принимает решения о направлении пересылки пакетов на основании таблицы маршрутизации. Таблица маршрутизации содержит набор маршрутов, в соответствии с которыми определяется, какой шлюз или интерфейс маршрутизатор использует для достижения конкретной сети. Изначально таблица маршрутизации содержит только сети с прямым подключением. Для обмена данными с удалёнными сетями, нужно определить маршруты для их достижения и внести их в таблицу маршрутизации.

В данной лабораторной работе вам предстоит вручную настроить статический маршрут до конкретной удалённой сети, исходя из IP-адреса следующего перехода или выходного интерфейса. Также вы настроите статический маршрут по умолчанию. Маршрут по умолчанию — это тип статического маршрута, определяющий шлюз, который следует использовать в том случае, когда таблица маршрутизации не содержит путь до сети назначения.

Примечание. В данной лабораторной работе содержится минимальный набор команд, необходимых для настройки статической маршрутизации. Список требуемых команд приведён в приложении A. Проверьте свои знания — настройте устройства, не обращаясь к информации, приведённой в приложении.

Настройка топологии и инициализация устройств

  - Соберите схему в сети в соответствии с топологией.

Настройка базовых параметров устройств и проверка подключения

Настройте интерфейсы ПК.

Настройте IP-параметры на маршрутизаторах.

Настройте IP-адреса на интерфейсах маршрутизаторов R1 ,R2, R3 в соответствии с таблицей адресации.  Например, интерфейс G0/0 на роутере R2 можно настроить с помощью команд

R2(config)# interface G0/0

R2(config-if)# ip address 192.168.202.2  255.255.255.0

R2(config-if)# no shutdown // включить интерфейс

Задайте адрес на loopback - интерфейсе  Lo0.

R2(config)# interface L0

R2(config-if)# ip address 209.165.200.225 255.255.255.225

R2(config-if)# no shutdown

Проверьте подключение в локальных сетях.

Проверьте соединение, отправив эхо-запросы с каждого ПК на соответствующие шлюзы по умолчанию.

Успешно ли проходит эхо-запрос с узла PC-A на шлюз по умолчанию? ____________

Успешно ли проходит эхо-запрос с узла PC-С на шлюз по умолчанию? ____________

Проверьте соединение, отправив эхо-запросы между маршрутизаторами с прямым подключением.

Проверьте соединение между устройствами без прямого подключения.

Успешно ли проходит эхо-запрос с PC-A на PC-С? __________

Успешно ли отправляется эхо-запрос от узла PC-A на интерфейс Lo0? __________

Успешно ли выполнены эхо-запросы? Поясните свой ответ.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

.

Примечание. Для успешной передачи эхо-запросов может потребоваться отключение брандмауэра.

Сбор информации.

Проверьте состояние интерфейсов на маршрутизаторе R1 с помощью команды show ip interface brief.

Сколько интерфейсов активировано на маршрутизаторе R1? __________

Проверьте состояние интерфейсов на маршрутизаторе R2.

Сколько интерфейсов активировано на маршрутизаторе R3? __________

Просмотрите таблицу маршрутизации на маршрутизаторе R1 с помощью команды show ip route.

Какие сети содержатся в таблице адресации, приведённой в данной лабораторной работе, но отсутствуют в таблице маршрутизации R1?

____________________________________________________________________________________

Просмотрите таблицу маршрутизации на маршрутизаторе R2  и R3.

Какие сети содержатся в таблице адресации, приведённой в данной лабораторной работе, но отсутствуют в таблице маршрутизации R2  и R3

____________________________________________________________________________________

Почему в таблицах маршрутизации каждого из маршрутизаторов содержатся не все сети?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Настройка статических маршрутов

В третьей части лабораторной работы вам предстоит разными способами реализовывать статические и маршруты по умолчанию, убедиться, что маршруты были добавлены в таблицы маршрутизации маршрутизаторов R1, R2, R3, а также проверить подключение на основе внесённых маршрутов.

Примечание. В данной лабораторной работе содержится минимальный набор команд, необходимых для настройки статической маршрутизации. Список требуемых команд приведён в приложении A. Проверьте свои знания — настройте устройства, не обращаясь к информации, приведённой в приложении.

Настройка рекурсивных статических маршрутов на R2.

При использовании рекурсивного статического маршрута указывается IP-адрес следующего перехода. Поскольку задается только IP-адрес следующего перехода, перед пересылкой пакетов маршрутизатор должен несколько раз выполнить поиск в таблице маршрутизации. Для настройки рекурсивных статических маршрутов используйте следующий синтаксис:

Router(config)# iproute адрес-сети маска-подсети ip-адрес следующего перехода

На маршрутизаторе R2 настройте статический маршрут к сети 192.168.201.0, используя IP-адрес маршрутизатора R1 в качестве адреса следующего перехода и маршрут к сети 192.168.204.0 используя IP-адрес маршрутизатора R3 в качестве адреса следующего перехода Ниже напишите команду, которую вы использовали.

____________________________________________________________________________________

Проверьте наличие новой записи статических маршрутов в таблице маршрутизации.

Как новые маршруты отображаются в таблице маршрутизации?

____________________________________________________________________________________

Настройте статические маршруты на R1 и R3.

На маршрутизаторах R1 и R3 настройте статические маршруты к сетям 192.168.204.0 и 192.168.201.0, 209.165.200.224 соответственно. Ниже напишите команды, которую вы использовали.

____________________________________________________________________________________

Успешно ли проходит эхо-запрос с узла PC-A  на PC-С и на адрес 209.165.200.225?

____________ Эхо-запрос должен пройти успешно.

Удалите статический маршрут для loopback-адреса.

На маршрутизаторе R2 используйте команду no, чтобы удалить статический маршрут loopback. __________________________________________________________________________________

Просмотрите таблицу маршрутизации, чтобы убедиться в успешном удалении маршрутов.

Сколько маршрутов сети указано в таблице маршрутизации маршрутизатора R2? __________

Настроен ли шлюз «последней надежды»? __________

Настройка и проверка маршрута по умолчанию

В четвёртой части необходимо реализовать маршрут по умолчанию, проверить добавление маршрута в таблицу маршрутизации и проверить подключение, использующее внесённый маршрут.

Маршрут по умолчанию определяет шлюз, на который маршрутизатор отправляет все IP-пакеты, для которых у него нет заимствованного или статического маршрута.  Статический маршрут по умолчанию — это статический маршрут, IP-адрес назначения и маска подсети которого равны 0.0.0.0. Обычно его называют маршрутом «четырёх нолей».

В маршруте по умолчанию можно указать либо IP-адрес следующего перехода, либо выходной интерфейс (если используется соединение через последовательный интерфейс). Для настройки статических маршрутов по умолчанию используйте следующий синтаксис:

Router(config)# iproute 0.0.0.0 0.0.0.0 {ip-addressorexit-intf}

На маршрутизаторе R1 настройте маршрут по умолчанию, используя в качестве адреса следующего  перехода IP адрес маршрутизатора R2. Ниже напишите команду, которую вы использовали.

_____________________________________________________________________________

Проверьте наличие новой записи статического маршрута в таблице маршрутизации.

Как новый маршрут отображается в таблице маршрутизации?

____________________________________________________________________________________

Какой шлюз является шлюзом «последней надежды»?

____________________________________________________________________________________

Настройте маршруты по умолчанию на маршрутизаторах R2 и R3.

Успешно ли проходит эхо-запрос с узла PC-A на PC-C? ____________

Эхо-запросы должны пройти успешно.

Вопросы на закрепление

Почему так важно настроить маршрут по умолчанию на маршрутизаторе?

_______________________________________________________________________________________

Приложение А: команды настройки для частей 2, 3 и 4

Команды содержатся в приложении А только для справки. Приложение не содержит все команды, необходимые для выполнения данной лабораторной работы.

Настройка статического маршрута

Настройка рекурсивного статического маршрута.

R1(config)# iproute 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.2

Настройка статического маршрута с прямым подключением.

R3(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 s0/0/0

Удаление статического маршрута.

R1(config)# no iproute 209.165.200.224 255.255.255.224 serial0/0/1

или

R1(config)# no ip route 209.165.200.224 255.255.255.224 10.1.1.2

или

R1(config)# no ip route 209.165.200.224 255.255.255.224

Настройка маршрута по умолчанию

R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/1

Индивидуальные задания  к лабораторной работе №2

Выполнить настройку статических маршрутов согласно  варианта  из таблицы:

Вопросы для контроля:

- Что такое метрика и административная дистанция

- Достоинства и недостатки статической маршрутизации.

- Что такое суммарный и плавающий маршруты.

- Приведите пример маршрута с прямым подключением, маршрута следующего перехода , полностью заданного маршрута и маршрута по умолчанию