Лабораторная работа: Разбиение топологии сети с помощью масок переменной длины (VLSM).

Топология

Задачи

Часть 1. Изучение требований к сети

Часть 2. Разработка схемы адресации VLSM

Часть 3. Подключение и настройка IPv4-сети

Исходные данные/сценарий

Маска подсети переменной длины (VLSM) предназначена для того, чтобы избежать потери IP-адресов. При использовании VLSM сеть разделяется на подсети, а затем каждая подсеть разделяется снова. Этот процесс может повторяться несколько раз и позволяет создавать подсети разных размеров, исходя из необходимого количества узлов для каждой подсети. Для эффективного использования VLSM требуется планирование адресов.

В этой практической  работе вам нужно разработать схему адресации для сети, изображённой в диаграмме топологии, используя адрес 172.16.128.0/17. VLSM обеспечивает соответствие требованиям адресации IPv4. После создания схемы адресации VLSM вам нужно будет настроить интерфейсы на маршрутизаторах, указав соответствующие IP-адреса.

- Часть 1:	Изучение требований к сети

В части 1 вам необходимо изучить требования к сети и разработать схему адресации VLSM для сети, изображённой на диаграмме топологии, используя сетевой адрес 172.16.128.0/17.

Определите количество доступных адресов узлов и подсетей.

Сколько адресов узлов доступны в сети /17? 32766

Сколько всего адресов требует диаграмма топологии? 31512

Сколько подсетей требует топология сети? 9

Определите самую большую подсеть.

Дайте описание этой подсети (например, BR1 G0/1 LAN или канал BR1-HQ WAN). ___________________

Сколько IP-адресов требуется для самой большой подсети? 16000

Какая маска подсети может поддерживать такое количество адресов узла?

/18

Сколько всего адресов узла может поддерживать эта маска подсети? 16382

Можно ли разделить сетевой адрес 172.16.128.0/17 на подсети для поддержки этой подсети? да

Какие два сетевых адреса образуются в результате данной организации подсетей?

172.16.128.0/18

172.16.192.0/18

В данной подсети используйте первый сетевой адрес.

Определите вторую по величине подсеть.

Дайте описание этой подсети. _____________________________

Сколько IP-адресов требуется для второй по величине подсети? 8000

Какая маска подсети может поддерживать такое количество адресов узла?

/19

Сколько всего адресов узла может поддерживать эта маска подсети? 8190

Возможно ли повторно организовать подсеть оставшейся подсети, поддерживая при этом данную подсеть? Y

Какие два сетевых адреса образуются в результате данной организации подсетей?

172.16.192.0/19

172.16.224.0/19

В данной подсети используйте первый сетевой адрес.

Определите следующую по величине подсеть.

Дайте описание этой подсети. _____________________________

Сколько IP-адресов требуется для следующей по величине подсети? ______

Какая маска подсети может поддерживать такое количество адресов узла?

___________________

Сколько всего адресов узла может поддерживать эта маска подсети? __________

Возможно ли повторно организовать подсеть оставшейся подсети, поддерживая при этом данную подсеть? ______

Какие два сетевых адреса образуются в результате данной организации подсетей?

_____________________

_____________________

В данной подсети используйте первый сетевой адрес.

Определите следующую по величине подсеть.

Дайте описание этой подсети. _____________________________

Сколько IP-адресов требуется для следующей по величине подсети? ______

Какая маска подсети может поддерживать такое количество адресов узла?

___________________

Сколько всего адресов узла может поддерживать эта маска подсети? __________

Возможно ли повторно организовать подсеть оставшейся подсети, поддерживая при этом данную подсеть? ______

Какие два сетевых адреса образуются в результате данной организации подсетей?

_____________________

_____________________

В данной подсети используйте первый сетевой адрес.

Определите следующую по величине подсеть.

Дайте описание этой подсети. _____________________________

Сколько IP-адресов требуется для следующей по величине подсети? ______

Какая маска подсети может поддерживать такое количество адресов узла?

___________________

Сколько всего адресов узла может поддерживать эта маска подсети? __________

Возможно ли повторно организовать подсеть оставшейся подсети, поддерживая при этом данную подсеть? ______

Какие два сетевых адреса образуются в результате данной организации подсетей?

_____________________

_____________________

В данной подсети используйте первый сетевой адрес.

Определите следующую по величине подсеть.

Дайте описание этой подсети. _____________________________

Сколько IP-адресов требуется для следующей по величине подсети? ______

Какая маска подсети может поддерживать такое количество адресов узла?

___________________

Сколько всего адресов узла может поддерживать эта маска подсети? __________

Возможно ли повторно организовать подсеть оставшейся подсети, поддерживая при этом данную подсеть? ______

Какие два сетевых адреса образуются в результате данной организации подсетей?

_____________________

_____________________

В данной подсети используйте первый сетевой адрес.

Определите подсети, необходимые для поддержки последовательных каналов.

Сколько адресов узлов необходимо для каждого последовательного канала подсети? __2____

Какая маска подсети может поддерживать такое количество адресов узла?

/31

Продолжайте делить на подсети первую подсеть каждой новой подсети, пока не получите четыре подсети /30. Запишите первые три сетевых адреса для этих подсетей /30.

___________________

___________________

___________________

Запишите описания для этих трёх подсетей.

____________________________

____________________________

____________________________

- Часть 2:	Разработка схемы адресации VLSM

- Рассчитайте данные подсетей.

Используя информацию, полученную в части 1, заполните приведённую ниже таблицу.

| Описание подсети | Необходимое количество узлов | Сетевой адрес/CIDR | Адрес первого узла | Широковещательный адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ G0/0 | 16 000 |  |  |  |
| HQ G0/1 | 8000 |  |  |  |
| BR1 G0/1 | 4000 |  |  |  |
| BR1 G0/0 | 2000 |  |  |  |
| BR2 G0/1 | 1000 |  |  |  |
| BR2 G0/0 | 500 |  |  |  |
| HQ S0/0/0 – BR1 S0/0/1 | 2 |  |  |  |
| HQ S0/0/1 – BR2 S0/0/1 | 2 |  |  |  |
| BR1 S0/0/1 – BR2 S0/0/0 | 2 |  |  |  |

Заполните таблицу адресов интерфейсов устройств.

Присвойте первый адрес узла в подсети интерфейсам Ethernet. Маршрутизатору HQ необходимо присвоить первый адрес узла для последовательных каналов к BR1 и BR2. Маршрутизатору BR1 необходимо присвоить первый адрес узла для последовательного канала к BR2.

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска подсети | Интерфейс устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HQ | G0/0 |  |  | 16 000 Host LAN |
|  | G0/1 |  |  | 8000 Host LAN |
|  | S0/0/0 |  |  | BR1 S0/0/0 |
|  | S0/0/1 |  |  | BR2 S0/0/1 |
| BR1 | G0/0 |  |  | 2000 Host LAN |
|  | G0/1 |  |  | 4000 Host LAN |
|  | S0/0/0 |  |  | HQ S0/0/0 |
|  | S0/0/1 |  |  | BR2 S0/0/0 |
| BR2 | G0/0 |  |  | 500 Host LAN |
|  | G0/1 |  |  | 1000 Host LAN |
|  | S0/0/0 |  |  | BR1 S0/0/1 |
|  | S0/0/1 |  |  | HQ S0/0/1 |

Назовите быстрый способ вычисления сетевых адресов для последовательных подсетей /30?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________